概念题

1.水表节点：是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。

2.径流系数：一定汇水面积的雨水量与降雨量的比值

3热水供水温度：指热水供应设备(如锅炉，水加热器)的出口温度。

4.工艺性空调：对某些生产工艺要求而设置的空调系统。

5.无组织排风：在形成室内正压作用下，室内空气通过围护结构的缝隙排至室外。

6.充满度：表示管道内的水深与其管径的比值。

7.照度：指单位被照面积上所接受的光通量。

8.保护接地：为保障人身安全，防止间接触电而将用电设备的外露可导电部分进行接地，称为保护接地。

9.显色性：同一颜色的物体在具有不同光谱功率分布的光源照射下，会显出不同的颜色，光源显现被照物体颜色的性能称为显色性。

10.光通量：光源在单位时间内向周围空间辐射出去的，并能使人眼产生光感的能量，称为光通量。

11、消防电梯：消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。

12.换气次数：换气次数是指通风量与房间体积的比值。

13.膨胀水箱：膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件，它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。

14、建筑节能：指建筑物在使用和建造过程中，合理地使用和有效地利用能源，以便在满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗。

15.通风：把建筑物室内污浊的空气直接或净化后排至室外，再把新鲜的空气补充进来，从而保持室内的空气环境符合卫生标准的方法叫通风。

16.建筑环境:指建筑物室内外的热湿环境、室内空气品质、建筑光环境和建筑声环境的总称。

17.城市热岛现象：在建筑物与人口密集的大城市，由于地面覆盖物吸收的辐射热多，发热体也多，形成市中心的温度高于郊区，即“城市热岛”现象。

18.机械通风：利用通风机的运转给空气一定的能量,造成通风压力以克服矿井通风阻力,使地面空气不断地进入井下,沿着预定路线流动,然后将污风再排出井外的通风方法叫机械通风。

19.频闪效应：指气体放电光源的辐射光通量随交流电的波动而强弱变化所造成的灯光闪烁

20.眩光：当所观察物亮度极高或与背景亮度对比强烈时所引起的不舒适或造成视力下降的现象。