二、填空题

- 自然通风中形成热压的条件是：①室内外必须有　温差　　；②窗孔间必须有　高差　　。

- 自然循环热水供暖系统是靠水的密度差　形成　　压力差　　的使水在系统中循环的。

- 要使全面通风效果好，不仅需要足够的　通风量 ，而且要合理的气流组织 。

- 室内清洁度要求较高的房间全面通风时，采用机械送风，即利用风机把新鲜空气送入室内，使进风量　　大于　　排风量，室内压力　　大于　　室外大气压，保证室内处于正压状态。

- 蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为重力回水和　机械回水两类。

- 疏水器　　是阻止蒸汽通过，只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。

- 制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝　、　节流膨胀　、　蒸发　四个主要热力过程。

- 以　当地大气压强　为零点起算的压强值称为相对压强，在工程上，相对压强又称　表压　。

- 水箱上设的　溢流管　是用以控制水箱的最高水位的。

- 对于含湿量一定的湿空气，焓值仅与　温度　有关。

- 按系统循环动力分，热水供暖系统可分为自然循环和机械循环系统。

- 按照回水动力的的不同，蒸汽供暖系统可以分为(重力回水和机械回水)两种方式。

- 钢管连接的方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。

- 给水系统按用途可分为生活、生产、消防。

- 热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件。

- 水泵结合器的作用连接消防车向室内给水管网供水加压。

- 闭式自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统。

- 钢管连接方法有螺纹、法兰、焊接三种。

- 伸顶通气管宜与排水立管的管径相同。

- 内排雨水系统的连接管一般与雨水斗的管径相同但不得小于100  mm。

- 自动喷水灭火系统的水流报警装置主要有水力警铃、水流指示器 和压力开关。

- 承插连接一般宜使  承口对着水流方向  方向排列。

- 水表按翼轮构造不同，分为旋翼式、螺翼式。

- 铸铁管的连接方法__承插、法兰_。

- 气压给水设备按罐内水、气接触方式可分为_补气式_、_隔膜式_两类

- 高层建筑给水系统应采用___竖向分区____方式供水

- 给水设计流量主要分为__最大时平均秒流量_和_设计秒流量_

- 高位水箱在建筑给水系统中起到__稳定水压、贮存和调节水量的作用

- 水箱的有效容积应根据调节容积、生产事故备用水量、消防贮备水量之和计算

- 当管径一定时，在影响排水立管压力波动的因素中，可以调整改变的主要因素是

- _终限流速_和_水舌阻力系数_。

- 卫生器具的“三大件”是_洗脸盆、浴盆、坐式大便器_

- 建筑物内的排水管道上设有环形通气管时，应设置连接各层环形通气管的_主通气立管或_副通气立管_

- 建筑内部污废水排水管道系统按排水立管和通气立管的设置情况分为单立管排水系统、双立管排水系统、三立管排水系统三种。

- 按配水管网水平干管的位置不同，可以分为 下行上给式和上行下给式的供水方式

- 建筑内部热水供应系统按热水供应范围，可分为局部热水供应系统、 集中热水供应系统 和 区域热水供应系统

- 当高层建筑热水管网系统大，循环管路过长，用阀门调节不明显时，可采用  同程式 管网布置形式，更好的保证各配水点所需水温度。

- 设计降雨强度应按_当地或相邻地区暴雨强度公式_计算，建筑屋面雨水排水管道设计降雨历时应按_5min_计算。