判断题

- （　×　）沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头，称为局部水头损失。

- （　√　）民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的，工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。

- （　√　）送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域；排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。

- （　×　）制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。

- （　×　）流体是气体、液体和固体的统称。

- （　×　）压力对同一流体的μ值（动力粘度）影响大，而温度对μ值影响小。

- （　×　）膨胀水箱的作用是容纳水受热后而增加的体积并排除系统内的空气。

- （　√　）房间气流组成合理，有害物源均匀地散发有害物，把这些有害物稀释到卫生标准浓度以下所需的风量称全面通风量。

- （　√　）空调风管穿过空调机房围护结构处，其孔洞四周的缝隙应填充密实，原因是隔绝噪声。

- （　×　）热水供暖系统中的膨胀水箱，只起容纳膨胀水量的作用。

- （　√　）自然循环热水供暖系统中，供水干管必须有向膨胀水箱方向上的坡向。

- （　×　）要使全面通风效果好，只需要足够的通风量。

- （×）住宅建筑的集中供暖多采用蒸汽供暖系统。

- （√ ）散热器布置在室内的外墙窗下最为合理。

- （×）通风房间的气流组织应使新鲜空气首先经过污染源区，再经过人员经常停留的地方。

- （×）一般来说，建筑设备中采暖系统比空调系统的能耗高。

- （×）空气的减湿处理较加湿处理容易完成。

- （×）民用建筑的集中供暖多采用蒸汽供暖系统。

- （√ ）散热器布置在室内外墙窗下最为合理。

- （√ ）通风房间的气流组织应使新鲜空气首先经过工作区或人体活动区。

- （×）在建筑设备中，采暖系统的能耗最大。

- （√ ）空调房间的建筑设计原则，就是要尽量减少室外和周围环境对它的影响。

- （×）建筑消防给水系统对给水水质的要求较高。

- （√ ）污水管道的设计坡度与设计充满度、管径、管材等有关。

- （√ ）建筑中生活给水系统的水质应达到生活饮用水水质标准。

- （×）污水管道的设计坡度与管径有关，管径越大，通用坡度越大。

- （√）自动喷水灭火系统场所危险等级分为：轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级，其中仓库危险等级又分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

- （×）室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算，每个消火栓的用水量为15～20L/s

- （×）消火栓的配置为：栓口直径65mm，水带长度25m，水枪喷水口径13mm。

- （√）结合通气管下端宜在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接，上端可在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处的通气立管以斜三通连接。

- （×）旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑应采用局部热水供应系统。

- （√）水加热设备的上部，热媒进出口管上，贮热水罐和冷热水混合器上应装设温度计、压力表。

- （√）下行上给式热水给水系统设有循环管道，其回水立管可在最高配水点以下0.5m与配水立管连接。

- （×）热水供应系统按热水管网循环动力分类可分为全天循环方式、定时循环方式

- （×）将水从引入管输送到建筑物各区域的管段称分支管

- （×）排除管道内集聚的空气需安装的阀门有液压水位控制阀

- （×）各种给水龙头的出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙距离不得小于出水直径的1.5倍。

- （√）住宅用水定额为每天24小时使用的水量。

- （√）消火栓水枪的充实水柱对扑灭初期火灾的成败有决定性的作用，超高层建筑消火栓的充实水柱不应小于130kPa，其他高层建筑不应小于100kPa。

- （×）一个排水当量相当于0.2 L/S的排水流量。

- （×）消火栓系统管道内水流速度不宜大于1.5m/s。

- （√）给水管道对阀门安装方向有要求的为止回阀、截止阀。